Памятка

к паспортизации ОСИ (объекта социальной инфраструктуры)

- Для паспортизации объекта организации должны заполнить 4 документа (в электронном и печатном виде):

1.1. Паспорт доступности ОСИ

1.2. Анкета (информация об ОСИ)

1.3. Акт обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ (отдельно на каждое отдельностоящее здание)

1.4. Приложение № 1, 2, 3, 4, 5. 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности (отдельно на каждое отдельностоящее здание)

(Часть 3 Методики паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность)

- Начинать работу следует с Приложения № 1 к Акту обследования...

  - Произвести обследование доступности ОСИ для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) по 6 зонам ОСИ:

- территории, прилегающие к зданию;

- входа в здание;

- пути движения внутри здания;

- зоны целевого назначения здания (вариант 1 и 2);

- санитарно-гигиенических помещений;

- систем информации на ОСИ)

  - Дать характеристику и проверить соответствие обследуемых зон (при их наличии) нормативным документам (Приложение Б Методики паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность, Справочное пособие по созданию доступной среды для маломобильных групп населения).

2.3.           К приложению №1 к Акту обследования необходимо приложить схему ОСИ, обозначить на схеме цифрами обследуемые зоны (территории, прилегающие к зданию; входа в здание; пути движения внутри здания, зоны целевого назначения здания (вариант 1 и 2); санитарно-гигиенических помещений; систем информации на ОСИ);

2.3. Сделать фотографии обследуемых зон. Фотографии вставить в файл формата Word с обозначением обследуемой зоны.

3.

3.1. Заполнить Акт обследования ОСИ:

- общие сведения об ОСИ заполнить на основании уставных и кадастровых документов ОСИ;

- состояние доступности ОСИ оценить с помощью программы Дубль Гиз, визуального осмотра;

- табличную часть Акта заполнить на основании данных Приложения № 1 к Акту обследования

- Заполнить Паспорт доступности ОСИ:

- общие сведения об ОСИ заполнить на основании уставных и кадастровых документов ОСИ;

- дать характеристику деятельности организации на ОСИ;

- состояние доступности ОСИ оценить с помощью программы Дубль Гиз, визуального осмотра;

- табличную часть Паспорта доступности заполнить на основании данных Акта обследования ОСИ.

- дать рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ по доступности объекта для всех категорий инвалидов.

- Заполнить Анкету к Паспорту доступности ОСИ:

- общие сведения об ОСИ заполнить на основании уставных и кадастровых документов ОСИ;

- дать характеристику деятельности организации на ОСИ;

- состояние доступности ОСИ оценить с помощью программы Дубль Гиз, визуального осмотра;

-  табличную часть Анкеты ОСИ заполнить на основании данных Паспорта доступности ОСИ.